附件一：项目采购需求：

阳新县中等职业技术学校社会文化艺术及卫生专业实训楼电梯采购安装项目采购需求

采购单位：阳新县中等职业技术学校

联 系 人：张玉坤

联系电话：18186007839

采购方式：竞争性磋商

合同草案：

- 一、供货时间、地点及服务等要求。

1、供货时间：合同签订后30个日历日内。

2、供货地点：阳新县中等职业技术学校

3、服务要求：免费送货上门、免费安装调试；质保期：电器设备类产品不低于1年；

4、付款要求：双方以签订合同协议为准。

二、执行的主要标准：

| 执行的主要标准 | 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 其他相关标准 |
| --- | --- |

三、采购清单见附件。

阳新县中等职业技术学校社会文化艺术及卫生专业实训楼电梯采购安装项目

| 附表： |  |
| --- | --- |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT1,DT2 |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号： |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：6/6/6 |
|  | 提升高度：H=21.0m |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮 |
|  | 控制方式： 单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：E-CON中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)： 2200mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型： 内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)： 1600mm*1500mm |
|  | 轿厢净高： 2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)： 900mm*2100mm |
|  | 顶层净高:4500mm |
|  | 底坑深度:1600mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：304发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：304发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：304发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号： |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：304发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，10.4英寸多媒体-LCD炫彩液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层为采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸BND-LED黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1-6层为443发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1-6层为443发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 其他相关标准 |

- 评分标准

| 商务评议 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业实力 | 10 | 1.所投品牌电梯生产制造商具有国家级认可的电梯行业质量领先品牌认证得2分，否则不得分。（提供证书复印件并加盖公章）； 2.所投品牌电梯生产制造商具有CMS测量管理体系认证得2分 3电梯制造商从2017年∽2019年度连续3年荣获国家质量检验协会颁发的“全国质量诚信标杆典型企业”荣誉的得2分，有不连续得1分。（提供证书复印件并加盖公章） - 4.所投品牌电梯生产制造商2017年至2019年度连续3年荣获“全国政府采购电梯十佳供应商”企业称号的得2分，有不连续得1分。（提供证书复印件并加盖公章） - 5.荣获“标准化良好行为证书”AAAA级的得2分，AAA级的得1分，AAA级以下不得分。 （提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章） |  |
|  | 磋商响应文件的完整性 | 5 | 磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得5分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分； |  |
| 商务分合计 |  |  | 15分 |  |
| 技术服务评议 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
|  | 技术方案 | 8 | - 制造商厅门板宽度、涂装厚度具有在线检测系统，厅门板具有自动折弯系统，每有1个得1分，最多得4分。要求提供第三方权威机构证明文件，否则不得分。 - 制造商具有先进可靠的装配工装、方法，每提供一个得2分，最高得4分。要求提供第三方权威机构证明文件，否则不得分。 |  |
|  | 质量保障措施 | 21 | - 投标产品整机必须取得特种设备型式试验报告，原厂原品牌配套得2分，否则不得分。（不满足均不得分，提供型式试验报告或检测报告证明文件） - 投标产品曳引机必须取得特种设备型式试验报告，原厂原品牌配套得2分，否则不得分。（不满足均不得分，提供型式试验报告证明文件） - 投标产品主要部件配置（控制柜）必须取得特种设备型式试验报告，原厂原品牌配套得2分，否则不得分。（不满足均不得分，提供型式试验报告证明文件） - 投标产品轿厢设有安全装置的（轿厢意外移动保护装置）必须取得特种设备型式试验报告，原厂原品牌配套得2分，否则不得分。（提供型式试验报告证明文件） - 投标电梯控制柜在电压±15%波动范围内曳引驱动电梯运行噪音符合要求得3分（需提供国家电梯质量监督检验中心出具的运行检验报告） - 投标电梯控制柜在电压±15%波动范围内曳引驱动电梯加减速符合要求得3分（需提供国家电梯质量监督检验中心出具的运行检验报告） - 投标电梯控制柜在电压±15%波动范围内轿厢运行速度符合要求得3分（需提供国家电梯质量监督检验中心出具的运行检验报告） - 提供拟投电梯对应型号的舒适度ISO18738认证得2分 - 9.提供拟投电梯对应型号的能效ISO25745认证能效A级得2分 |  |
|  | 安装施工方案 | 3 | 评委根据方案合理性，质量、安全、进度控制措施完备程度，安装工器具配备，供货与安装进度计划，工作程序或步骤、管理和协调方法等酌情评3分。 |  |
|  | 工程进度保障措施 | 3 | 供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得3分；工程进度保障措施较合理得2分；工程进度保障措施基本合理得1分。 |  |
|  | 资源配备计划 | 10 | 供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得7-10分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得4-6分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得1-3分。 |  |
|  | 售后服务承诺 | 6 | 1.供应商有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势，最高得2分； 2.供应商有售后质保承诺的得2分，否则不得分。（提供承诺书原件并加盖公章） 3.供应商在阳新地区有售后服务点最高可得2分否则不得分。（提供相关证明原件真彩扫描打印件并加盖公章） |  |
|  | 基本功要求 | 4 | 所投电梯选型合理，配置功能及技术参数全部响应或优于招标文件要求得2分，没有配置清单或配置不详，技术参数不清，缺漏项的，有不满足的不得分。 |  |
| 技术分合计 |  |  | 55分 |  |
| 价格评议 |  | 30分 | 磋商小组只对符合性审查合格的磋商响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／供应商报价)×30。为保证项目质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标）。计算时保留两位小数。 |  |
| 报价分合计 |  |  | 30分 |  |
| 得分总计 |  |  | 100分 |  |

备注：

以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供真彩扫描打印件等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

附件二：供应商报名表：

供应商报名表

项目编号：                                 项目名称：

| 供应商名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | - 特定条件 1制造厂家具备中华人民共和国特种设备制造许可证(有效期内)(电梯制造(含安装、修理、改造)B级及以上)或特种设备生产许可证(新证)； 2若投标人为代理商需具备中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证(电梯安装(含修理)B级及以上);所投电梯生产厂家具备电梯制造(含安装、修理、改造)B级及以上特种设备生产许可证(新证); 3 投标申请人拟派项目负责人具有机电专业，为本企业在职人员且未在其他项目中任职（提供最近三个月的社保证明）。 4、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。 5、本次招标不接受联合体。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。